SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu śladów gumy i oznakowania poziomego z nawierzchni sztucznej  na lotnisku w Masłowie Pierwszym  przy ulicy Jana Pawła II 9.

- Przedmiotem usługi będzie  usunięcie przez Wykonawcę:

- gumy z nawierzchni sztucznych drogi startowej (DS1) lotniska Masłów, wraz  z nawrotniami, (PDS1-pas drogi startowej)  metodą hydrodynamiczną, przy użyciu pomp wysokociśnieniowych, w sposób nie naruszający konstrukcji nawierzchni. Usunięcie gumy ma obejmować we wskazanym przez Zamawiającego obszarze o powierzchni 
ok. 4 500 m2.;

- oznakowania poziomego (szewrony - szt 4, oznakowanie krawędzi – 10 prostokątów po ok. 20 m2 każdy) na wskazanych obszarach o łącznej powierzchni ok. 300 m2;

- środkiem czyszczącym będzie woda o ciśnieniu 1500-2500 barów;

- urządzenia wykorzystywane do usuwania gumy będą wyposażone 
w instalację przeznaczoną do natychmiastowego odsysania gromadzenia materiału pochodzącego z usuwania gumy i farby;

- wydajność całkowita przy usuwaniu gumy musi wynosić przynajmniej 400 m2/h; dopuszcza się osiągnięcie takiej wydajności przy pracy więcej niż jednego urządzenia;

- usuwanie śladów gumy oraz oznakowania poziomego musi odbywać się bez naruszenia/uszkodzenia struktury nawierzchni, lamp, szczelin dylatacyjnych;

- Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia bez przerywania działalności operacyjnej lotniska;

- Wykonawca na własny koszt wywiezie z lotniska i zutylizuje wszelkie pozostałości po wykonanych pracach oraz przedstawi Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający utylizację materiału pochodzącego z usuwania gumy;

- Zalecana wizja lokalna terenu.